OTOKLAV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz tam otomatik dijital Fuzzy-Control Sistemi ile kontrol edilmelidir.

- Cihaz dijital LCD göstergeli olmalıdır.

- Cihaz üstten yüklemeli olmalıdır.

- Cihazın güvenlik basınç mekanizması olmalıdır.

- Cihazın kapağı sağlam ve güvenlikli vidalı tip olmalıdır.

- Cihazın yüksek sıcaklık, basınç detektör sistemi ve otomatik aşırı basınç güvenlik vanası kullanıcının güvenliğini sağlamalıdır.

- Cihazın hacmi 60 litre, iç ölçüleri 350x  y 650 mm., dış ölçüleri 680x470x900 mm (gxdxy) olmalıdır.

- Cihazın sepet ölçüleri 320x  y240 mm olmalıdır.

- Cihazın sıvı ve katı sterilizasyon modları bulunmalıdır.

- Cihazın kullanılabilir sıcaklık aralığı ortam sıc. +5 °C ~ 132 °C arasında olmalıdır.

- Cihazın 121 °C’de ki sıcaklık doğruluğu ±0.5 °C olmalıdır.

- Cihazın 60 dakikaya  ayarlanabilir zamanlayıcısı olmalıdır.

- Cihazın basınç göstergesi 0~3 kgf/cm2 arasında olmalı ve 121 °C’de 1.2 kgf/cm2 basıncında çalışmalıdır.

- Cihazın içi SUS 304 paslanmaz çelik malzemeden, dışı ise paslanmaz çelik üzeri toz boyalı olmalıdır.

- Cihazın rahat hareket edebilmesi için tekerlekleri olmalıdır.

- Cihazın ısıtma gücü 3 kW olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte iki adet paslanmaz çelikten yapılmış tel sepet verilmelidir.

- Cihaz 50/60 Hz. ve 220V’da çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi , temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.