MEKANİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuar kullanımına uygun olmalıdır.

- Cihaz analog faz kontrollü olmalıdır.

- Cihazın hız aralığı 0 - 3000 rpm olmalıdır.

- Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 10 lt olmalıdır.

- Cihazın karıştırabileceği maksimum viskozite  10,000 mPas olmalıdır.

- Cihaz 83W input 75W output gücünde olmalıdır.

- Cihazın maksimum torku 85 Ncm olmalıdır.

- Cihazın shaft çapı maksimum 8 mm olmalıdır.

- Cihazın çalışabileceği sıcaklık 0-40°C, bağıl nem ise maksimum %80 olmalıdır.

- Cihazın motoru aşırı sıcaklığa ve aşırı yüklemeye karşı korumalı olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 4.5 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 90x145x180 mm olmalıdır.

- Cihaz AC 230 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.

- Cihaz ile birlikte 1 adet bıçak ve stant verilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.