ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz mikroprosesör kontrollü ve dijital LCD göstergeli olmalıdır.

- Cihazın karıştırma kapasitesi 3 litre olmalıdır.

- Cihazın karıştırma hızı 100 ile 1500 rpm arasında 5 rpm aralıklarla ayarlanabilmelidir.

- Cihazın sıcaklığı 280°C ye kadar ayarlanabilmeli ve set edilen değerdeki sıcaklık hassasiyeti ±1°C olmalıdır.

- Cihazın ısıtma gücü 500 W olmalıdır.

- Cihaz etrafında sıvı dökülmelerine karşı bir yol olmalıdır. Böylece cihaz tablasından akan sıvılar iç aksamına temas etmemelidir.

- Cihazın ısıtma tablası aside ve kimyasala dayanıklı seramik kaplı olmalıdır.

- Cihazın ısıtma tablasının çapı 135 mm olmalıdır.

- Cihazın boyutları 150x260x80 mm (wxdxh) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1.8 kg geçmemelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaza istendiğinde Pt 100 sensörü takılarak kabın içindeki numune sıcaklığı hassas olarak ölçülebilmelidir.

- Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.