ROTARY EVAPORATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın kondenseri dik tip olmalıdır.

- Cihazda sıcaklık, hız ve zamanlayıcının parametrelerinin görüleceği bir adet geniş LCD gösterge bulunmalıdır.

- Mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Motorlu otomatik asansör tertibatına sahip olmalıdır.

- Cihazın dönme yönü değiştirilebilmelidir.

- Elektrik kesintisi gibi durumlarda balon cihazdan otomatik olarak çıkabilmelidir.

- Cihazın banyo sıcaklığı ortam sıcaklığı ile 180 ° C arasında ayarlanabilmelidir. Cihazın sıcaklık kontrol doğruluğu ±1 ° C olmalıdır.

- Cihazın ısıtma kapasitesi 1300 watt olmalıdır.

- Cihaz komple bir setten oluşacaktır ve stativi ayrı olmayacaktır.

- Evaparatörün hızı 20-280 RPM arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihazın zamanlayıcısı 1-999 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz çıkarılabilir kontrol paneli ile uzaktan kontrol edilebilmelidir.

- Cihazın soğutma suyu yüzey alanı 1,500 cm2 olmalıdır.

- Cihazın su-yağ banyosunun hacmi 5 lt olmalıdır. Çift duvarlı korozyona ve yanmaya dayanıklı malzemeden mamul yolmalıdır.

- Ayarlanabilir son nokta tanıma özelliği olmalıdır.

- Buharlaşma balonunun güvenli çıkarılması için ejektör bulunmalıdır.

- Kimyasallara karşı dirençli çift PTFE sistem olmalıdır.

- Cihaz USB bağlantısı ile PC ile kontrol edilebilmeli ve parametreler PC üzerinden görülebilmelidir.

- Cihaz gücü 1400W olmalıdır.

- Cihaz IP20 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

- Cihaz maksimum 15 kg ağırlığa sahip olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 465 x 457 x 583 mm olmalıdır.

- Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 5-40 ° C, çalışma nem oranı ise %80 olmalıdır.

- Cihazla birlikte ana ünitesi, banyosu ve cam düzeneğiyle komple teslim edilmelidir.

- Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir. Bayi ise yetkili satıcılık belgesi, temsilcisi ise Üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren firma Türk standartları Enstitüsünden alınmış Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesini ve varsa İthalatçı firmanın belgesi ihale dosyasına eklemelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.